滨城基地五氟乙烷装置闲置设备及部分管线拆除出售项目技术要求

- 项目名称：滨城基地五氟乙烷装置拆除出售项目。

- 工程地点：滨州市滨城区黄河五路以南、东外环以西滨城基地滨化集团股份有限公司院内。

- 项目概况：五氟乙烷装置建于2013年，现装置内有部分闲置设备和管线。

- 处理范围和施工质量要求：

4.1 拆除出售范围：

4.1.1五氟乙烷装置框架的设备及连接设备的部分附属管线全部拆除；

4.1.2五氟乙烷框架东侧储罐及连接储罐的部分附属管线全部拆除；

4.1.3五氟乙烷框架西侧储罐及连接储罐的部分附属管线全部拆除；

4.1.4五氟乙烷制冷厂房一二楼所有设备及附属管线全部拆除；

4.1.5框架内部中试项目设备及管线不在拆除范围之内；

4.1.6管廊上的管线不在拆除范围之内。

具体施工工作量见《五氟装置闲置设备计划出售清单》。

4.2 拆除后现场质量要求：

4.2.1地表以下禁止拆除；

4.2.2区域附近消防设施禁止损坏；

4.2.3拆除后现场整理平整清洁，不留存一切材料物品、建筑垃圾、废料等。

五、工期：

本项目计划工期：以发包人通知的开工时间为准，拆除及设备材料等外运截止2025年6月20日完成。

六、承包方式及资质要求：

本次采用总价包干的方式，报价包含拆除施工及设备、管线等材料。 施工企业具有独立的法人资格；建筑施工总承包三级及以上；机电工程施工总承包三级或石油化工工程施工总承包三级及以上；安全生产许可证有效；投标人承诺中标后为现场所有施工人员购买意外人身伤害保险，保额不低于人民币200万元/人，必须保证在合同实施期间有效。

备注：因周边空分装置生产安全要求，现场拆除不允许使用乙炔气

七、施工前准备工作

7.1施工条件

本项目开工前发包人将有效隔离项目实施范围内的水源、电源、气源，并提供满足项目实施所需要的电源点、水源点。电源点、水源点之后的开关、盘柜、管线等均由承包人负责且必须符合安全施工的规定。

报名单位必须组织人员认真踏勘现场，准确了解现场实际情况及发包人的意图，充分考虑本技术文件描述不全面、不具体的可能、充分考虑项目实施过程中发生不可预见情况的可能。

7.2材料及工器具划分

承包人进场的所有设备、机械均需安全、可靠，有检验、鉴定合格证，检验费用均由承包人负责，拆除安装使用的吊车、专用拆卸工具的费用全部包含在报价内。机械设备进场前均需征得发包人同意。

7.3其他约定：项目实施过程中因粉尘污染、噪音污染、固废处理、垃圾清运等原因与政府有关管理部门、附近企业和居民等发生的费用由承包人负责；项目实施过程中承包人必须采取科学、合理的措施，确保人员、机组运行、设备、建构筑物等安全，由此而发生的费用由承包人负责。项目实施过程中，如因承包人所采取的保护措施不当或错误，造成人员、机组、设备、建构筑物损坏或者其他经济损失，承包人应对直接损失和间接损失进行赔偿。

八、施工技术要求

8.1承包人保留消防安全通道；悬挂警示牌、醒目标志，安装照明灯及警示灯。

8.2承包人施工前对待拆的装置范围设立全封闭安全警戒区域，搭设硬质隔离围栏并悬挂带有警示标语的警示牌。

8.3承包人拆除的设备和材料、建筑垃圾及时运走，发包人不再另找存放地点。拆除过程中若出现粉料、填料及其他散落物，承包人应装袋运走，不能洒落现场。保温材料必须装袋放置于发包人指定位置。

8.4承包人根据上述施工技术要求，编制科学、合理的施工方案，经发包人批准后组织实施。

九、施工组织方案编制及资料要求

9.1施工方案和措施

9.1.1承包人应按照发包人要求，在得到中标通知后3天内完成施工方案编制。（塔器需整体吊出并放倒）

9.1.2施工方案中应有明确的吊装方案，包括吊车吨位、吊装站位等，施工方案应明确所用工程机械的类型及型号。

9.1.3承包人在合同签订前，须和主管部门签订安全管理协议，签订完成后才可签订合同及后期施工。

9.2资料要求

9.2.1 承包人提供的资料应使用国家法定单位制。

9.2.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

9.2.3承包人资料的提交及时充分，需满足工程进度要求。

9.2.4对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，承包人需免费提供。

十、安全技术要求

10.1严格执行施工方案编制的安全措施，符合国家、地方相关法律法规，执行发包人管理制度、规定等，认真采取安全防护措施，严防事故。

10.2承包人应遵守发包人各项管理制度、工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工作业，并随时接受安全管理部门的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

10.3因承包人人员违反国家、行业及发包人的规定，所造成的人身、设备安全事故，承包人承担全部责任和后果。

10.4发包人对承包人在合同执行过程中进行安全监督、检查，发现有违反规章制度行为时，发包人有权对承包人人员提出相关处罚。

10.5承包人对其现场施工人员的安全负责，并保证其现场施工人员有完成承包工作的安全知识和能力。施工人员进入现场，正确规范佩戴劳保用品（面部、手部等），承包人现场配备氟化氢应急药品（六氟灵等）、应急器材。

10.6特种作业人员（含吊装指挥等）应符合规定，持证上岗（应急部门），定期进行体检和考试核证；所有人员名单、体检情况和特种作业人员的有效证件复印件应交安全管理部门备案。

10.7施工人员进入施工现场前，所有人员应接受发包人安全管理部门的培训，学习发包人的施工管理文件。施工过程中，所有人员应严格遵守发包人的各项规章制度，服从发包人的管理。

10.8施工中服从发包人工作负责人的管理，严禁误碰、误动运行设备。

10.9承包人所使用的工器具及安全用具需有检验合格标记，并在合格期内。

10.10服从发包人调度、管理、监督，发现承包人施工人员在生产区域内有影响安全的行为和现象时，发包方有权纠正和制止，必要时，可以中止其施工作业。

10.11为施工作业人员购买工伤保险，配备符合国家规定的劳动防护用品，确保安全生产费用的有效投入。

10.12其他相关规定执行《滨化集团安全生产管理制度》

十一、承包人及施工人员要求

11.1、承包人要求

11.1.1有安全保证体系和安全监督体系等组织机构；有完善的岗位安全责任制，有符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的安全施工管理制度或办法。

11.1.2能满足法律、法规规定的安全生产保障经费，并能有效投入。

11.1.3本工程禁止转包、分包。

11.1.4 承包人拆除作业期间，发生安全事故，造成的经济损失全部由承包人承担。

11.1.5 中标范围内的设备及材料外运，应履行发包人出门管理，办理出门手续。

11.2施工人员要求

11.2.1、施工人员在进场前必须进行安全教育培训，并考试合格，熟悉安全质量技术措施及管理要求交底内容。

11.2.2、严禁招用未成年或超龄（男性55周岁、女性50周岁）和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

11.2.3、负责人、工程技术人员和作业人员安全施工的技术素质符合该工程的要求；特殊工种需持应急部门颁发的有效上岗证书。

11.2.4、承包人必须为现场所有施工人员购买意外保险，保额不低于200万元人民币/人。

十二、双方责任

12.1发包人职责

12.1.1负责协助承包人解决工程施工及设备外运中应进行协调的问题。

12.1.2负责提供实施本合同所需要的技术资料。

12.1.3负责对承包人施工队伍的技术管理和工作协调、监督。

12.1.4对已完成的工作及时组织验收。

12.2承包人职责

12.2.1及时组织完成承包任务范围内的工作。

12.2.2承包人指派现场负责人接受发包人管理指令，制定施工方案与安全措施。执行发包人各项规章制度，服从发包人安全、文明生产的管理。

12.2.3承包人人员、进度、质量不能满足施工要求时，有责任负责调配和增加人员，以便保证完成发包人的工作任务。

12.2.4承包人在服务期间，承诺按照发包人内控的要求进行工作。

12.2.5不得将本规范书中的内容及在本规范书执行过程中获得的对方的商业信息以任何形式向任何第三方泄露，但法律要求披露的除外。

12.2.6重大工程项目或工序间的配合、协调必须服从发包人的指挥、安排。

12.2.7重要工程设备的使用必须服从发包人安排。

十三、进度及人员配置要求

13.1进度要求

实际开工日期以发包人书面通知为准，总工期截止到2025年6月20日；若发生不可抗力的情况、验收提前等情况，承包人需根据发包人的要求无条件服从总工期变更的安排。承包人必须根据进度要求编制施工进度计划。

13.2人员配置要求

13.2.1项目现场必须配备项目经理、技术负责人各1名；

13.2.2项目现场必须配备专职安全负责人1名，化工行业适用；

12.2.3登高作业人员、特种作业人员必须具备应急部门作业证书。

13.3项目经理要求

关于项目经理在施工现场的时间要求：在合同生效后1天内到达并常驻现场，且其全部工作时间应用于本工程的管理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包人同意延迟到达或离开现场，则每延迟到达或离开现场一天，承包人应向发包人交纳违约金人民币500元，发包人有权直接从履约保证金中扣除上述款项；如项目经理未经发包人同意延迟到达或脱离现场累计达5天或以上时，视同承包人严重违约，发包人有权指示暂停施工或终止合同，并保留进一步索赔的权利。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应在接到更换通知第2天停止该项目经理的工作，并暂停施工，引起的暂停施工由承包人负责所有责任。

如果发包人有充分理由认为承包人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求承包人撤换其项目经理，承包人应在3天内更换项目经理。

十四、现场文明生产要求

14.1承包人应负责工作现场的卫生文明生产，工作现场应整洁干净，做到“工完料净场地清”。

14.2遵守发包人文明生产规定，不得损坏、移动、污染电厂公用设施。

14.3承包人施工人员使用生产区域的电源、水源、气源、建筑物等，需在发包人工作联系人的指导下使用，禁止私接、乱搭现象和损坏固定设施。

14.4供应在施工现场应采取降低施工噪声的措施；必须加强对施工人员的成品保护意识的教育，严禁对原有设施乱拆、乱拿、乱涂、乱画。

14.5承包人现场各类材料、工器具、机械等定位堆放整齐，安全隔离、安全警示、文明施工等各类标志醒目、齐全。施工区域设垃圾箱，并安排专人清理干净，做到每次工完料尽场地清。

14.6拆除期间，若有必要，现场配备雾炮、洒水车等扬尘抑制措施，接受发包人的环保监督、检查、考核、管理。

附：《五氟装置闲置设备计划出售清单》

| 五氟闲置设备计划出售清单（制冷厂房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属装置 | 工艺位号 | 安装地点 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 | 出厂年月 | 主体材质(壳/管) | 设备总重kg | 专项属性 | 流量(M3/h) | 扬程(M) | 容积(M3) | 换热面积(M2) |
| 1 | 五氟乙烷装置 | X-15801A | 五氟乙烷制冷厂房 | -35℃制冷机组 | Φ9970*4100*5100 | 70014694 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 2013/12/1 |  | 29000.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 五氟乙烷装置 | X-15801B | 五氟乙烷制冷厂房 | -35℃制冷机组 | Φ9970*4100*5100 | 70014239 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 2013/12/1 |  | 29000.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 五氟乙烷装置 | X-15802 | 五氟乙烷制冷厂房 | -20℃制冷机组 | Φ6800*2150*4080 | 70013954 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 2013/12/1 |  | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 五氟乙烷公用 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 油分离器 | Φ1400*3519 | 700415301 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳程：Q345R 封头：Q345R | 3165.00 | 压力容器 |  |  | 4.69 |  |
| 5 | 五氟乙烷公用 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 油冷却器 | Φ406*3896 | 700400402 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳程：20# 管程：20# | 1167.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：0.21 管程：0.104 |  |
| 6 | 制冷机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 油分离器 | Φ1400*3519 | 700415302 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 3165.00 | 压力容器 |  |  | 4.69 |  |
| 7 | 制冷机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 油分离器 | Φ900*4159 | 700401701 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 2450.00 | 压力容器 |  |  | 2.5 |  |
| 8 | 制冷机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 油冷却器 | Φ406*3896 | 700400401 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳程：20# 管程：20# | 1167.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：0.21 管程：0.104 |  |
| 9 | 冷冻机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 集油器 | Φ309*1288 | 700422702 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：20# 封头：Q345R | 110.00 | 压力容器 |  |  | 0.086 |  |
| 10 | 冷冻机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 集油器 | Φ309*1288 | 700422703 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：20# 封头：Q345R | 110.00 | 压力容器 |  |  | 0.086 |  |
| 11 | 冷冻机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 气液分离器 | Φ1800*4249 | 700400801 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 2890.00 | 压力容器 |  |  | 2.8 |  |
| 12 | 冷冻机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 气液分离器 | Φ1800*3380 | 700397501 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 1100.00 | 压力容器 |  |  | 2.8 |  |
| 13 | 冷冻机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 气液分离器 | Φ1800*4249 | 700400802 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 2890.00 | 压力容器 |  |  | 2.8 |  |
| 14 | 冷冻机组 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 集油器 | Φ309*1288 | 700422701 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：20# 封头：Q345R | 110.00 | 压力容器 |  |  | 0.086 |  |
| 15 | 五氟乙烷公用 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 经济器 | Φ257*2177 | 700421301 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳程：20# 管程：20# | 359.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：0.065 管程：0.023 | 24 |
| 16 | 五氟乙烷公用 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 卧式壳管经济器 | Φ361*3206 | R134377 | 泰州市恒达换热设备制造有限公司 | 2013/9/1 | 壳程：20# 管程：20# | 820.00 | 压力容器 |  |  |  | 41 |
| 17 | 五氟乙烷公用 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 卧式壳管经济器 | Φ361*3206 | R134378 | 泰州市恒达换热设备制造有限公司 | 2013/9/1 | 壳程：20# 管程：20# | 820.00 | 压力容器 |  |  |  | 41 |
| 18 | 五氟乙烷公用 |  | 五氟乙烷冷冻厂房 | 油冷却器 | Φ309*3028 | 700401301 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳程：20# 管程：20# | 616.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：0.13 管程：0.056 | 60 |
| 19 | 五氟乙烷装置 | E-15801A | 五氟乙烷冷冻站二层 | 蒸发式冷凝器 | NZFL-5800 | 2013413 | 洛阳隆华传热节能有限公司 | 2013/7/1 | 镀锌板并喷塑 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 五氟乙烷装置 | E-15801A-b1 | 制冷厂房二楼 | 蒸发式冷凝器水泵 | ISG(B)125-100A | F13071030 | 山东双轮股份有限公司 | 2013/7/1 | 碳钢 |  |  | 172.00 | 9.60 |  |  |
| 21 | 五氟乙烷车间 | E-15801A-b2 | 制冷厂房二楼 | 蒸发式冷凝器水泵 | ISG(B)125-100A | F13071032 | 山东双轮股份有限公司 | 2013/7/1 | 碳钢 |  |  | 172.00 | 9.60 |  |  |
| 22 | 五氟乙烷装置 | E-15801B | 五氟乙烷冷冻站二层 | 蒸发式冷凝器 | NZFL-5800 | 2013414 | 洛阳隆华传热节能有限公司 | 2013/7/1 | 镀锌板并喷塑 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 五氟乙烷车间 | E-15801B-b1 | 制冷厂房二楼 | 蒸发式冷凝器水泵 | ISG(B)125-100A | F13071031 | 山东双轮股份有限公司 | 2013/7/1 | 碳钢 |  |  | 172.00 | 9.60 |  |  |
| 24 | 五氟乙烷车间 | E-15801B-b2 | 制冷厂房二楼 | 蒸发式冷凝器水泵 | ISG(B)125-100A | F13071028 | 山东双轮股份有限公司 | 2013/7/1 | 碳钢 |  |  | 172.00 | 9.60 |  |  |
| 25 | 五氟乙烷装置 | E-15801C | 五氟乙烷冷冻站二层 | 蒸发式冷凝器 | NZFL-5800 | 2013415 | 洛阳隆华传热节能有限公司 | 2013/7/1 | 镀锌板并喷塑 | 29910.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 五氟乙烷车间 | E-15801C-b1 | 制冷厂房二楼 | 蒸发式冷凝器水泵 | ISG(B)125-100A | F13071029 | 山东双轮股份有限公司 | 2013/7/1 | 碳钢 |  |  | 172.00 | 9.60 |  |  |
| 27 | 五氟乙烷车间 | E-15801C-b2 | 制冷厂房二楼 | 蒸发式冷凝器水泵 | ISG(B)125-100A | F13071027 | 山东双轮股份有限公司 | 2013/7/1 | 碳钢 |  |  | 172.00 | 9.60 |  |  |
| 28 | 制冷机组 | V-15801 | 五氟乙烷冷冻厂房 | 虹吸罐 | Φ1228*3307 | 700397901 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2013/9/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 1745.00 | 压力容器 |  |  | 3.5 |  |
| 29 | 五氟乙烷装置 | V-15802 | 五氟乙烷冷冻厂房 | 贮液器 | Φ2600*7500*24 | R13-172 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 13487.00 | 压力容器 |  |  | 34.2 |  |

| 五氟闲置设备计划出售清单（五氟框架） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属装置 | 工艺位号 | 安装地点 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 | 出厂年月 | 主体材质(壳/管) | 设备总重kg | 专项属性 | 流量(M3/h) | 扬程(M) | 容积(M3) | 换热面积(M2) |  |
| 1 | 五氟乙烷装置 | K-15101A | 五氟乙烷框架一层 | 压缩机 | 9H-370-370 | 85949 | 固德设备实业有限公司 | 2014/11/1 | 301SS | 9524.00 |  |  |  |  |  | 机组 |
| 2 | 五氟乙烷装置 | K-15101B | 五氟乙烷框架一层 | 压缩机 | 9H-370-370 | 85951 | 固德设备实业有限公司 | 2014/11/1 | 301SS | 9524.00 |  |  |  |  |  | 机组 |
| 3 | 五氟乙烷装置 | K-15101C | 五氟乙烷框架一层 | 压缩机 | 9H-370-370 | 85950 | 固德设备实业有限公司 | 2014/11/1 | 301SS | 9524.00 |  |  |  |  |  | 机组 |
| 4 | 五氟乙烷装置 | P-15202A | 五氟乙烷框架二层 | HCL塔回流泵 | R42-316H4M-0405T1-B | JX-1210-1 | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 2013/9/1 | 304 |  |  | 9.00 | 35.00 |  |  | 泵 |
| 5 | 五氟乙烷装置 | P-15202B | 五氟乙烷框架二层 | HCL塔回流泵 | R42-316H4M-0405T1-B | JX-1210-2 | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 2013/9/1 | 304 |  |  | 9.00 | 35.00 |  |  | 泵 |
| 6 | 五氟乙烷装置 | P-15212A | 五氟乙烷框架一层 | HCL塔塔底泵 | R42-216H4M-0204S1-B | JX-1217-1 | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 2013/9/1 | 304 |  |  | 4.40 | 30.00 |  |  | 泵 |
| 7 | 五氟乙烷装置 | P-15212B | 五氟乙烷框架一层 | HCL塔塔底泵 | R42-216H4M-0204S1-B | JX-1217-2 | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 2013/9/1 | 304 |  |  | 4.40 | 30.00 |  |  | 泵 |
| 8 | 五氟乙烷装置 | P-15602B | 五氟乙烷框架一层 | HF干燥塔回流泵 | R72-216H4M-0204S1-B | JX-1223-2 | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 2013/9/1 | 316L |  |  | 4.00 | 30.00 |  |  | 泵 |
| 9 | 五氟乙烷装置 | C-15202A | 五氟乙烷装置框架南侧 | 产品塔上塔 | Φ1100*36066*16(18) | T84 | 青岛金能化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 22350.00 | 压力容器 |  |  | 31 |  | 碳钢类 |
| 10 | 五氟乙烷装置 | C-15202B | 五氟乙烷装置框架南侧 | 产品塔下塔 | Φ1200*36141*16(18) | T85 | 青岛金能化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 24108.00 | 压力容器 |  |  | 37 |  | 碳钢类 |
| 11 | 五氟乙烷装置 | C-15601 | 五氟乙烷装置框架西南侧 | HF干燥塔 | Φ600*19000*10 |  | 南通利泰化工设备有限公司 | 2014/6/1 | 碳钢滚涂ETFE | 3515.00 | 压力容器 |  |  | 3.65 |  | 碳钢类 |
| 12 | 五氟乙烷装置 | E-15113 | 五氟乙烷框架二层 | 压缩机回流冷却器 | Φ500*3896*10 | AT-2013-086 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/10/1 | 壳程：Q345R 管程：20# | 1710.00 | 压力容器 |  |  |  | 40 | 碳钢类 |
| 13 | 五氟乙烷装置 | E-15202A | 五氟乙烷框架一层 | HCL下塔再沸器 | Φ500*2915*10 | AT-2013-087 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2014/5/1 | 壳程：Q345R 管程：20# | 1250.00 | 压力容器 |  |  |  | 25.9 | 碳钢类 |
| 14 | 五氟乙烷装置 | E-15205 | 五氟乙烷框架五层 | 产品塔冷凝器 | Φ1000*5323*12 | AT-2013-085 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/10/1 | 壳程：Q345R 管程：20# | 8697.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：1.55 管程1.84 | 235 | 碳钢类 |
| 15 | 五氟乙烷装置 | E-15206 | 五氟乙烷框架一层 | 产品塔再沸器 | Φ800*3183*12 | AT-2013-073 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/10/1 | 壳程：Q345R 管程：20# | 3376.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：0.47 管程：0.634 | 74.8 | 碳钢类 |
| 16 | 五氟乙烷装置 | E-15212A | 五氟乙烷R125检验槽顶 | R125检验槽放空冷凝器 | Φ219*2225*8 | AT-2013-077A | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/10/1 | 壳程：16Mn 管程：20# | 280.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：0.03 管程：0.03 | 2.3 | 碳钢类 |
| 17 | 五氟乙烷装置 | E-15212B | 五氟乙烷R125检验槽顶 | R125检验槽放空冷凝器 | Φ219*2225*8 | AT-2013-077B | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/10/1 | 壳程：16Mn 管程：20# | 280.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：0.03 管程：0.03 | 2.3 | 碳钢类 |
| 18 | 五氟乙烷装置 | V-15101A | 五氟乙烷框架西侧 | AHF槽 | Φ2000*5139*14 | R13-162 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 4680.00 | 压力容器 |  |  | 14.8 |  | 碳钢类 |
| 19 | 五氟乙烷装置 | V-15101B | 五氟乙烷框架西侧 | AHF槽 | Φ2000*5139*14 | R13-163 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 4680.00 | 压力容器 |  |  | 14.8 |  | 碳钢类 |
| 20 | 五氟乙烷装置 | V-15107 | 五氟乙烷框架二层 | 压缩机入口罐 | Φ1500*3862*10 | R241 | 青岛金能化工机械有限公司 | 2014/3/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 1560.00 | 压力容器 |  |  | 4.5 |  | 碳钢类 |
| 21 | 五氟乙烷装置 | V-15201B | 五氟乙烷框架二层 | 粗品槽 | Φ2400*5100*22 | AT-2014-026B | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2014/9/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 9057.00 | 压力容器 |  |  | 21.172 |  | 碳钢类 |
| 22 | 五氟乙烷装置 | V-15204 | 五氟乙烷框架三层 | R125回流罐 | Φ1800*4300*22 | R242 | 青岛金能化工机械有限公司 | 2014/3/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 5505.00 | 压力容器 |  |  | 9.8 |  | 碳钢类 |
| 23 | 五氟乙烷装置 | V-15207A | 五氟乙烷框架二层 | R125检验槽 | Φ2600*5440*26 | R13-166 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 11475.00 | 压力容器 |  |  | 25.2 |  | 碳钢类 |
| 24 | 五氟乙烷装置 | V-15207B | 五氟乙烷框架二层 | R125检验槽 | Φ2600*5440*26 | R13-167 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 11475.00 | 压力容器 |  |  | 25.2 |  | 碳钢类 |
| 25 | 五氟乙烷装置 | V-15207C | 五氟乙烷框架二层 | R125检验槽 | Φ2600*5440*26 | R13-168 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 11475.00 | 压力容器 |  |  | 25.2 |  | 碳钢类 |
| 26 | 五氟乙烷装置 | V-15207D | 五氟乙烷框架二层 | R125检验槽 | Φ2600*5440*26 | R13-169 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 11475.00 | 压力容器 |  |  | 25.2 |  | 碳钢类 |
| 27 | 五氟乙烷装置 | V-15301 | 五氟乙烷酸碱罐区 | 20%KOH槽 | Φ3600*5800*10 | AT-2013-065 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/10/1 | Q345R | 7575.00 |  |  |  | 65.6 |  | 碳钢类 |
| 28 | 五氟乙烷装置 | V-15303A | 五氟乙烷框架东南侧 | 再生贮槽 | Φ2800*6500*32 | AT-2013-064A | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 17200.00 | 压力容器 |  |  | 31.5 |  | 碳钢类 |
| 29 | 五氟乙烷装置 | V-15303B | 五氟乙烷框架东南侧 | 再生贮槽 | Φ2800*6500*32 | AT-2013-064B | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 17200.00 | 压力容器 |  |  | 31.5 |  | 碳钢类 |
| 30 | 五氟乙烷装置 | V-15305 | 五氟乙烷酸碱罐区 | 废水槽 | Φ3600*6480*10 | AT-2013-066 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2014/3/1 | Q235B | 7530.00 |  |  |  | 65.6 |  | 碳钢类 |
| 31 | 五氟乙烷装置 | V-15402 | 五氟乙烷框架一层 | KOH配制槽 | Φ3000*3000*8 | AT-2013-067 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2014/3/1 | Q235B | 3400.00 |  |  |  | 21.2 |  | 碳钢类 |
| 32 | 五氟乙烷装置 | K-15401 | KOH配制槽顶部 | KOH搅拌器（无电机） | RF06 | JC-130080-2 | 山东杰诚机械制造有限公司 | 2014/4/1 | 304 |  |  |  |  |  |  | 碳钢类 |
| 33 | 五氟乙烷装置 | V-15404 | 五氟乙烷框架五层 | 20%KOH事故槽 | Φ1600*3886*10 | RF69 | 青岛金能化工机械有限公司 | 2014/3/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 2136.00 |  |  |  | 7.2 |  | 碳钢类 |
| 34 | 五氟乙烷装置 | V-15601 | 五氟乙烷框架西侧 | HF原料槽 | Φ2000*5140*16 | R13-170 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 5195.00 | 压力容器 |  |  | 14.8 |  | 碳钢类 |
| 35 | 五氟乙烷装置 | V-15602 | 五氟乙烷框架西侧 | HF干燥回流槽 | Φ2000*5200*16 | R13-171 | 青岛软控重工有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：Q345R 封头：Q345R | 5200.00 | 压力容器 |  |  | 14.8 |  | 碳钢类 |
| 36 | 五氟乙烷装置 | L-15101 | 五氟乙烷框架一层 | 压缩机电动葫芦 | MD5T-5M |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动葫芦 |
| 37 | 五氟乙烷装置 | L-15102 | 五氟乙烷框架四层 | 检修电动葫芦 | CD2T-21M |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动葫芦 |
| 38 | 压缩机 | C-11671A | 五氟乙烷框架一层 | 入口缓冲罐 | Φ355.6*2057 | 锐 214347-1 | 张家港市华凌化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：S30408 封头：S30408 | 190.00 | 压力容器 |  |  | 0.122 |  | 不锈钢类 |
| 39 | 压缩机 | C-11671B | 五氟乙烷框架一层 | 入口缓冲罐 | Φ355.6*2057 | 锐 214347-2 | 张家港市华凌化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：S30408 封头：S30408 | 190.00 | 压力容器 |  |  | 0.122 |  | 不锈钢类 |
| 40 | 压缩机 | C-11671C | 五氟乙烷框架一层 | 入口缓冲罐 | Φ355.6*2057 | 锐 214347-3 | 张家港市华凌化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：S30408 封头：S30408 | 190.00 | 压力容器 |  |  | 0.122 |  | 不锈钢类 |
| 41 | 压缩机 | C-11672A | 五氟乙烷框架一层 | 出口缓冲罐 | Φ355.6*2054 | 锐 214348-1 | 张家港市华凌化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：S30408 封头：S30408 | 190.00 | 压力容器 |  |  | 0.122 |  | 不锈钢类 |
| 42 | 压缩机 | C-11672B | 五氟乙烷框架一层 | 出口缓冲罐 | Φ355.6*2054 | 锐 214348-2 | 张家港市华凌化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：S30408 封头：S30408 | 190.00 | 压力容器 |  |  | 0.122 |  | 不锈钢类 |
| 43 | 压缩机 | C-11672C | 五氟乙烷框架一层 | 出口缓冲罐 | Φ355.6*2054 | 锐 214348-3 | 张家港市华凌化工机械有限公司 | 2014/6/1 | 壳体：S30408 封头：S30408 | 190.00 | 压力容器 |  |  | 0.122 |  | 不锈钢类 |
| 44 | 五氟乙烷装置 | C-15201A | 五氟乙烷装置框架南侧 | HCL上塔 | Φ700*23633*14(18) | Y131248 | 肥城金塔机械有限公司 | 2014/8/1 | 壳体：S31603 封头：S31603 | 9830.00 | 压力容器 |  |  | 8.27 |  | 不锈钢类 |
| 45 | 五氟乙烷装置 | C-15201B | 五氟乙烷装置框架南侧 | HCL下塔 | Φ700*23633*14(18) | Y131249 | 肥城金塔机械有限公司 | 2014/8/1 | 壳体：S31603 封头：S31603 | 9830.00 | 压力容器 |  |  | 8.27 |  | 不锈钢类 |
| 46 | 五氟乙烷装置 | E-15201 | 五氟乙烷框架五层 | HCL上塔冷凝器 | Φ（1200,1600）*5763*20 | 14RJ092 | 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 | 2014/5/1 | 壳体：16MnDR 管程：S31603 | 14255.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：6.2 管程：2.3 | 310 | 不锈钢类 |
| 47 | 五氟乙烷装置 | E-15601 | 五氟乙烷框架三层 | HF干燥塔冷凝器 | Φ800*5646*12 | 14RJ067 | 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 | 2014/4/1 | 壳程：Q345R 管程：S31603 | 5020.00 | 压力容器 |  |  | 壳程：1.09 管程：1.25 | 147 | 不锈钢类 |
| 48 | 五氟乙烷装置 | V-15203 | 五氟乙烷框架三层 | HCL上塔回流罐 | Φ2000*4565*20 | AT-2013-063 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/12/1 | 壳体：S30408 封头：S316L03 | 6700.00 | 压力容器 |  |  | 9.791 |  | 不锈钢类 |
| 49 | 五氟乙烷装置 | Y-15000 | 五氟乙烷框架西侧 | 系统氮气电加热器 | 18KW | 2013070 | 南通源泉压力容器有限公司 | 2013/11/1 | 壳体：20# 电热管材质：321 | 80.00 |  |  |  |  |  | 不锈钢类 |
| 50 | 五氟乙烷装置 | E-15602 | 五氟乙烷框架一层 | HF干燥塔再沸器 | Φ400*2789*8 | 1411001R | 沈阳东方钛业股份有限公司 | 2014/9/1 | 壳程：16MnR 管程：NO4400 | 700.00 | 压力容器 |  |  |  | 11.3 | NO4400 |
| 51 | 五氟乙烷装置 | V-15302 | 五氟乙烷装置东南侧 | 再生中和槽 | Φ2800*4300*16 | AT-2013-071 | 山东滨化安通设备制造有限公司 | 2013/10/1 | Q345R | 9580.00 |  |  |  | 32.7 |  | 碳钢类 |
| 52 | 五氟乙烷装置 | V-15202A | 五氟乙烷装置东侧 | 31%HCl贮槽A |  |  | 泰安华特玻璃钢有限公司 |  | FRP |  |  |  |  | 90 |  | 玻璃钢 |
| 53 | 五氟乙烷装置 | V-15202B | 五氟乙烷装置东侧 | 31%HCl贮槽B |  |  | 泰安华特玻璃钢有限公司 |  | FRP |  |  |  |  | 90 |  | 玻璃钢 |