附件2：

打包、装车承包范围、服务要求

一、承包内容

1.承包范围：

（1）人工打包的出釜砖转运至人工打包场地。

（2）蒸压粉煤灰砖出釜后打包，包含自动打包线打包及人工打包。

（3）蒸养小车回收。

（3）打包砖收包、码放；垫铁回收。

（4）打包砖装车发货。

（5）地铁项目打包砖缠膜、存砖场地防尘网苫盖及配合打包装车发货的相关工作。

2.工作设备：自动打包线1条、5吨叉车3部，3吨叉车3部

二、承包标准

1.企业资质及人员要求

乙方需注册资金100万以上且成立时间在2023年3月1日前，国内工商登记注册，具有独立法人资格，具备劳务派遣经营许可证、劳务分包资质或营业执照经营范围应涵盖本次招标内容。

乙方员工年龄在55岁以下，叉车司机需具备特种设备作业人员证。

2. 打包、装车质量要求：

（1）人工打包带240#采用6+3共9道，200#采用5+4共9道方式进行打包，不得多打或少打，各相邻打包带平行均匀分布。砖码放密实，不得有间隙。打包带不得出现倾斜现象，搭接尺寸不超过 25 厘米。打包带应保持足够拉力，目测标准拉紧后不超过砖垛1厘米。打包扣打在侧面第三层砖中部,确保整齐。

（2）砖垛内部不得出现断裂砖情况，如有发现及时挑拣出，破损率≤0.5%；

（3）打包砖码放整齐，堆高不超过3层，

（4）装车符合运输安全规范；

（5）每天完工后对打包区域卫生进行清理；碎砖集中存放、回收至甲方指定地点。

3. 记录要求：每日配合甲方完成出釜砖数量、打包砖数量、发货数量统计，每周进行库存数量统计。

4.打包量要求：

乙方根据甲方生产及销售月计划量分解每日工作量，不得出现因打包量不足影响生产。

| 生产及销售计划（万块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 生产 | 804 | 800 | 1,050 | 1,050 | 1,100 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,100 | 1,100 | 1,050 | 796 |
| 销售 | 460 | 580 | 1,280 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,140 | 1,170 | 1,150 | 1,120 | 960 | 600 |